KOSZTORYS NAKŁADCZY/PRZEDMIAR  ROBÓT / – zał. Nr 4

NAZWA INWESTYCJI : Budowa  dwóch  boisk sportowych  wraz  z  budynkiem  sanitarno- szatniowym w  Zawidzu  Kościelnym .

ADRES INWESTYCJI : Zawidz  Kościelny

INWESTOR : Urząd Gminy Zawidz

ADRES INWESTORA : 09-226 Zawidz, ul. Mazowiecka 24

Wartość  kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  ……………………………………

Podatek VAT : zł  …………………………………………………………………………..

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  ………………………………………………..

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :  Urząd  Gminy  w  Zawidzu

Data opracowania Data zatwierdzenia  -   28.06.2008  rok

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

Zawidz Kościelny KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn .o bm.  Ilosc  Cena jedn. Wartość

1 Roboty ziemne

1

d.1

KNNR 1 0112-

02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach

ziemnych

ha 0.334

2

d.1

KNR- W 2-01

0119-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub .do

15 cm za pomocą  spycharek

m2 (19.3*32.1)+

(62*30) =

2479.530

3

d.1

KNR- W 2-01

0119-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą

spycharek - dodatek za  każde dalsze 5 cm grubości

Krotność = 14

m2  2479.530

4

d.1

KNR- W 2-01

0224-02

Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami samojezdnymi

o pojemności   skrzyni 8.0-10.0 m3 na odkład; przemieszczanie

urobku na odległość   do 200 m, grunt kat. III

m3 2479.53*

0.85 =

2107.601

5

d.1

KNR- W 2-01

0232-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o

Pojemności   łyżki  1.25 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1 km - ziemia

uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III

m3 2107.601

6

d.1

KNR- W 2-01

0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte  0.5

km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi

po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność   = 28

m3 2107.601

7

d.1

KNR- W 2-01

0506-01

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie

w gruncie kat. I-III

m2 2479.530

Razem dział: Roboty ziemne

2 Podbudowa i nawierzchnia ze sztucznej trawy

8

d.2

KNR 2-31 0103-

02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 2479.530

9

d.2

KNR 2-31 0402-

04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 (19.3+19.3+

32.1+32.1+

62+62+30+

30)*(0.25*

0.4) =

28.680

10

d.2

KNR 2-31 0407-

03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej

z wyp.  spoin piaskiem

m (19.3+19.3+

32.1+32.1+

62+62+30+

30) =

286.800

11

d.2

KNR- W 2-01

0232-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o

pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1 km - ziemia

uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III

m3 28.680

12

d.2

KNR- W 2-01

0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozp. 0.5 km

transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi

po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - dowóz

gruntów piaszczystych

Krotność = 28

m3 28.680

13

d.2

KNR 2-31 0104-

01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i

na poszerzeniach – grubość  warstwy po zag. 10 cm

m2 2479.53

14

d.2

KNR 2-31 0104-

04

Mechaniczne   zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach

- za każdy dalszy 1 cm grubość  warstwy po

zag.

Krotność = 50

m2 2479.53

15

d.2

KNR 2-31 0114-

05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o

grub. po zagęszcz. 15 cm

m2 2524.750

16

d.2

KNR 2-31 0107-

01

Wyrównanie  istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym

sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - sr.

grub. warstwy po zagęszcz. do 10 cm

m3 126.238

17

d.2

KNR- W 2-01

0229-08

s.sz.2.5.2.9907-

03

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi;

grunt spoisty kat. III - wskaźnik zagęszczenia

gruntu Js=0,98

m3 504.950

18

d.2

kalk. własna Dostawa i montaż  trawy syntetycznej m2 62*30 =

1860.000

19

d.2

kalk. własna Dostawa i montaż  nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej

m2 19.3*32.1 =

619.530

20

d.2

kalk. własna Dostawa chorągiewek szt 4

21

d.2

kalk. własna Dostawa bramek do piłki nożnej stalowo- aluminiowych  szt  2

22

d.2

kalk. własna Dostawa stojaków do koszykówki typu "gęsia szyja" szt 4

23

d.2

kalk. własna Dostawa i montaż  bramek do piłki ręcznej aluminiowych szt 2

24

d.2

kalk. własna Dostawa i montaż  uniwersalnych aluminiowych do siatkówki

i tenisa

szt 2

Razem dział: Podbudowa i nawierzchnia ze sztucznej trawy

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.22

Zawidz Kościelny  KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilosc Cena jedn. Wartość

3 nawierzchnie z kostki

25

d.3

KNR 2-31 0101-

01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni

i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 326.25

26

d.3

KNR 2-31 0101-

02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni

i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm

głębokości

Krotność = 5

m2 326.25

27

d.3

KNR 2-31 0103-

04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 326.75

28

d.3

KNR 2-31 0104-

07

Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne  warstwy odsączającej

w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość

warstwy po zag. 10 cm

m2 326.25

29

d.3

KNR- W 2-01

0232-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o

pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1 km - ziemia

uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III

m3 66.563

30

d.3

KNR- W 2-01

0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5

km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi

po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność = 28

m3 66.563

31

d.3

KNR 2-31 0114-

05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o

grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 326.25

32

d.3

KNR 2-31 0511-

02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość6 cm

na podsypce cementowo-piaskowej

m2 326.25

33

d.3

KNR 2-31 0407-

04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa

m 172

Razem dział: nawierzchnie z kostki

4 fundamenty

34

d.4

KNR- W 2-01

0212-11

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi

1.20 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3 34.077

35

d.4

KNR- W 2-01

0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie

kat. I-III z przerzutem na odległość  do 3 m - zagęszczanie

mechaniczne

m3 48.951

36

d.4

KNR 2-02 0204-

02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 1,

5 m3

m3 48.951

37

d.4

KNR 2-02 0290-

02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków

i budowli - pręty żebrowane

t 2.220

Razem dział: fundamenty

5 Ogrodzenie

38

d.5

KNR- W 2-02

1802-04

analogia

Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. 4,0m na słupach

stalowych z rur stalowych sr. 133/6,3 mm o rozstawie

3m obsadzonych w gniazdach cokołów

m 337.800

39

d.5

KNR- W 2-02

1808-10

Wrota z furtkami wysokości 3,05 m szerokość   wrót 3,

20m i furtki (3 szt)1,20 x 2,25 m z siatki w ramach stalowych

na gotowych słupkach

kpl. 1

40

d.5

kalk. własna Piłochwyty   z siatki polipropylenowej  wys  4m m2 160

Razem dział: Ogrodzenie

6 zagospodarowanie terenu

41

d.6

KNR 2-21 0218-

02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem

taczkami na terenie płaskim

m3 19.950

42

d.6

KNR 2-21 0215-

01

Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego

w terenie płaskim

ha 0.100

43

d.6

KNR 2-21 0404-

04

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie

kat. III z nawożeniem

ha 0.100

Razem dział: zagospodarowanie terenu

7 fundament płytowy kontenera

44

d.7

KNR- W 2-02

0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy

do betonu

m3 24.063

45

d.7

KNR- W 2-02

0259-02

Przygotowanie i montaż  zbrojenia elementów budynków

i budowli - pręty żebrowane

t 0.602

46

d.7

kalk. własna Zaplecze socialne – kontener/ wariantu STANDARD/ szt . 1 o pow. zabudowy -82,90m2, pow. użytkowej 58,20, kubaturze 237,91m3

Razem dział: fundament płytowy kontenera

8 Drenaż

47

d.8

KNR 2-01 0610-

02

Drenaż   podsypka filtracyjna ze _wiru lub pospółki w gotowym

suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa

m3 36.000

48

d.8

KNR 2-01 0610-

02

Drenaż - podsypka filtracyjna ze _wiru lub pospółki w gotowym

suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa

m3 144.000

49

d.8

KNR 2-28 0703-

03

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach

o sr. 100 mm

m 120

50

d.8

KNR- W 2-18

0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o sr 315-

425 mm - zamkniecie stożkiem betonowym

szt  5

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.22

Zawidz Kościelny   KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn .o bm. Ilosc Cena jedn.  Wartość

51

d.8

KNR 2-18 0613-

05 + KNR 2-18

0613-06*4

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o sr. 1500 mm

w gotowym wykopie o głębokości 3 m

stud. 1

Razem  dział: Drenaż

Wartość   kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość   kosztorysowa robót

Słownie:

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.22