#### Opis techniczny

do projektu budowlanego przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku, na działce nr ewidencyjny 212/2, położonej w miejscowości Osiek, gmina Zawidz.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt wykonano na zlecenie Inwestora – Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku,

Osiek 38A, 09-226 Zawidz Kościelny.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest – przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku, w technologii tradycyjnej - murowany, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym, pokrycie blachodachówką.

ZESTAWIENIE POWIEŻCHNI:

Dane ogólne budynku po przebudowie

| Powierzchnia zabudowy: | 230,42 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa: | 198,13 | m2 |
| Kubatura | 1104 | m3 |

Dane ogólne budynku przed przebudową

| Powierzchnia zabudowy: | 230,42 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa: | 198,13 | m2 |
| Kubatura | 1029 | m3 |

Dane projektowanej przebudowy

| Powierzchnia zabudowy: | 0 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa: | 0 | m2 |
| Kubatura | 75 | m3 |

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU:

- FUNDAMENTY:

- KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Zgodnie z § 7 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

- WARUNKI GRUNTOWE:

Na podstawie cytowanego wyżej rozporządzenia. Warunki gruntowe autor projektu określił jako proste i na podstawie odkrywki i badań makroskopowych określono rodzaj gruntu jako piasek drobny o następujących parametrach:

Id=0,3φu(n)=29.50

- OPIS FUNDAMENTÓW:

Stopy fundamentowa o wysokości 100 cm i szerokości 50 cm według rysunku rzutu fundamentów, z betonu B20 zbrojonych podłużnie φ12 (AIII) co 10 cm w obu kierunkach. Podkład z chudego betonu B7,5 gr. 10 cm

- IZOLACJE:

- Poziome: w poziomie posadzki parteru i stropu: folia budowlana.

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:

Zaprojektowano ściany z pustaka gazobetonowego gr.24cm+pustka powietrzna gr.4cm+pustak gazobetonowy gr.12cm  na zaprawie cementowo   – wapiennej M4;

- NADPROŻA I PODCIĄGI:

Zbrojenie wg opisu  rysunków konstrukcji

- RDZEŃ ŻELBETOWY W ŚCIANACH I FUNDAMENTACH :

RŻ1 – żelbetowy monolityczny wylewny z betonu B20 o wymiarach 24x24cm, zbrojone stalą A-III 4#12, strzemiona #6 co 10cm.

- WIEŃCE :

Zaprojektowano monolityczne wieńce 24x24cm wylewane na mokro na  budowie, wykonane z betonu B20, zbrojone φ12 (AIII), strzemiona  co 20 cm (A-0).

Na poddaszu murłatę zaprojektowano bezpośrednio na wylanym wcześniej wieńcu.

Pręty podłużne na stykach i załamaniach łączyć na pełny zakład, to jest minimum 50 cm, łączyć w jednym miejscu max 2 pręty.

- KONSTRUKCJA DACHU:

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej z drewna iglastego klasy C24 . Kąt pochylenia projektowanej połaci dachu 21o. Zestawienie elementów więźby dachowej na rysunku konstrukcyjnym więźby dachowej.

Dach pokryty jest blachodachówką.

Połączenia elementów konstrukcyjnych więźby dachowej zaprojektowano na  typowe złącza ciesielskie. Mocowanie murłaty do muru przy pomocy śruby zakotwionej w wieńcu φ12 kl. 5.8. w rozstawie co 1,5 m

- RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE:

Odwodnienie dachu rynnami zewnętrznymi PCV o średnicy φ125 mm i rurami spustowymi  φ90 mm.

- SUFIT:

Sufit wykonany z paneli sufitowych podwieszonych na stelażu do drewnianych belek sufitowych

- ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:

Elementy drewniane budynku oraz wszelkie elementy stolarki zewnętrznej zabezpieczyć przed grzybami i owadami oraz przed ogniem środkiem zabezpieczającym FOBOS M2. Prace wykonywać wg instrukcji podanej na opakowaniu. Przestrzegać przepisów BHP.

- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:

Okna z PCV, szklone szkłem gładkim, szyby jednokomorowe. Okna z nawiewnikami spełniające wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń. Zastosowano drzwi drewniane płytowe.

- WYPRAWY WEWNĘTRZNE:

Budynek tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym kat. III i wyprawa szpachlą gipsową. Wyprawy malarskie emulsyjne. W pomieszczeniach „mokrych” lamperia.

- PODŁOGI I POSADZKI:

W sali głównej panele.

- ELEWACJE:

Budynek wyprawiany mineralnym tynkiem strukturalnym na zaprawie  klejowej wzmacnianej siatką.

- INSTALACJE:

- Elektroenergetyczna – z istniejącego przyłącza energetycznego.

- Wodociągowa – z istniejącego przyłącza wodociągowego.

- Odprowadzenie ścieków – do istniejącego szczelnego szamba.

- Należy zabezpieczyć instalacje wodociągową i kanalizacyjną

UWAGI KOŃCOWE:

- nadzór nad budową powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi

- przestrzegać przepisów BHP dotyczących budownictwa

- wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną

- w przypadku pracy na wysokościach należy zwrócić uwagę na wymogi dotyczące rusztowań oraz sprzętu ochrony osobistej.

- W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.