P R Z E D M I A R

robót   remontowych  przy   Szkole  Podstawowej   w  Zawidzu  Kościelnym .

- KNR 4-01       Wykucie  z  muru   podokienników

    - zewnętrznych  szt. 31- mb. 58,00

/2,00x2,00/x26 szt + /2,00x1,20/x5 szt.

- KNR 4-01

    - Wykucie z muru ościeżnic okiennych  i  drzwiowych

m2 -  151,07

okna

/2,00x2,00/ x 26 szt. + /2,00x1,20/ x 5 szt.

drzwi  zewnętrzne

/2,10 x 0,90/ x 4 szt + / 2,10 x 1,30 /x 1 szt

drzwi  wewnętrzne

/2,10 x 1,20/ x 1 szt + /2,10 x 0,80/ x 3 szt + / 2,10 x 1,90 / x 1 szt +

/ 2,10 x 0,80/ x 8 szt .

- KNR 2-02

  - Wykonanie  rusztowania  do  10 m

-050                na powierzchni  456,0m2

- KNR 0

019 1023-11-

  - Drzwi  drewniane i aluminiowe  i  okna  PCV rozwierane

uchylno rozwierane o pow. przedmiaru  osadzone na kotwach

stalowych z obróbką osadzenia  .  m2 – 140,99

okna  PCV

/2,00x2,00/ x 26 szt. + /2,00x1,20/ x 5 szt.

drzwi  zewnętrzne  aluminiowe

/2,10 x 0,90/ x 4 szt + / 2,10 x 1,30 /x 1 szt

drzwi  wewnętrzne  drewniane

/2,10 x 1,20/ x 1 szt + /2,10 x 0,80/ x 3 szt + / 2,10 x 1,90 / x 1 szt +

/ 2,10 x 0,80/ x 8 szt .

- KNR 00-

232611-02

-050               Przygotowanie starego podłoża przez  oczyszczenie

mechaniczne  i zmycie          m2  -  384,00

- KNR 00-

232611-02

-050                 Przygotowanie starego podłoża

gruntowanie jednokrotne emulsją    m2  -   384,00

- KNR 00-

2326-14-

  - Docieplenie  ścian  płytami styropianowymi gr. 6cm

Przy użyciu gotowej zaprawy klejącej   m2  -  384,00

- KNR2 –

021902-000

-050                 Docieplenie budynków – wyrównanie  nawierzchni

ściany zaprawą do klejenia płyt     m2   -   384,00

- KNR00-

232614-

  - Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm  płytami styropianowymi

gr. 3 cm przy uzyciu zaprawy klejowej   .  m2  -  69,00

- KNR 2 –

02U2608-

05-050            Docieplenie ścian – nałożenie siatki   m2  -  453,00

- KNR 00-

232612-09-

- Ocieplenie ścian budynku-zamocowanie listwy

cokołowej   -   38mb  .

- KNR 00-

232612-08

-040                Ocieplenie ścian budynku –nałożenie narożników

wypukłych z kątowników metalowych  mb 36,00

- KNR 00-

232614-

  - Docieplenie ściany – wykonanie wyprawy elewacyjnej

w  kolorze z tynku mineralnego    m2  - 453,00

14.NR 2-02

  - Osadzenie prefabrykowanych podokienników

dł. zmiennej z przedmiaru okien szt. 31 / 82,2 mb

15. kalkulacja

własna              Daszki  nad   drzwiami  wejściowymi   szt. 4