PRZEDMIAR

ODGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBÓT

Dane charakterystyczne budynku.

Budynek usługowy wykonany z pustaka żużlowego oraz z cegły pełnej, parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja dachu – drewniane wiązary kratowe. Pokrycie dachu – blachodachówka.

Zestawienie powierzchni:

Dane ogólne budynku po przebudowie

| Powierzchnia zabudowy: | 230,42 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa: | 198,13 | m2 |
| Kubatura | 1104 | m3 |

Dane ogólne budynku przed przebudową

| Powierzchnia zabudowy: | 230,42 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa: | 198,13 | m2 |
| Kubatura | 1029 | m3 |

Dane projektowanej przebudowy

| Powierzchnia zabudowy: | 0 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa: | 0 | m2 |
| Kubatura | 75 | m3 |

Zakres robót:

1. Roboty rozbiórkowe: podsufitki z paneli, konstrukcji dachu nad pom. 2, 3, 4 i 5, paneli ściennych (pom 4), zbędnych części ścian na strychu wraz z usunięciem gruzu.

2. Roboty budowlane: wykonanie fundamentów pod słupy konstrukcji dachu, wykonanie wieńców i rdzeni żelbetowych, wykonanie ścian szczytowych budynku oraz wykonanie konstrukcji dachu oraz stropu nad pomieszczeniami 2, 3, 4 i 5.

3. Wykonanie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z

włókien mineralnych wraz z ułożeniem paroizolacji, wełny mineralnej oraz instalacji elektrycznej oświetlenia.

4.  Wykonanie podłogi w pomieszczeniu 1 "sala spotkań":

-wykonanie podkładu betonowego z betonu B-10 gr. 10cm,

-ułożenie izolacje z folii polietylenowej,

-ułożenie Izolacji cieplnej z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho

gr.10 cm,

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 6 cm,

- ułożenie paneli podłogowych wraz z warstwą wyrównawczą(klasa AC5)

5. Wymiana sześciu okien wraz z parapetami i obróbką, 2 drzwi zewnętrznych

prowadzących do wiatrołapu i sali oraz 5 drzwi wewnętrznych.

6. Przygotowanie ścian do tynkowania  we wszystkich pomieszczeniach (w pom. nr 5 rozbiórka istniejącej glazury na wys. 1,5m)  wraz z wykonaniem tynków i malowaniem.

7. Wykonanie instalacji elektrycznej w sali wraz z wentylacją mechaniczną

8. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

9. Dostawa i montaż instalacji gazowej (ze zbiornikiem naziemnym gazu o poj. 4850l, płytą fundamentową pod zbiornik, oraz kotłem gazowym o mocy maksymalnej c.o. do 25 kW). Kocioł przewidziano w pom. nr 5, podłączony do istniejących przewodów kominowych.

| PRZEDMIAR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 |  | Roboty budowlane |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0429-06 | Rozebranie podsufitki z paneli boazeryjnych | m2 |  |  |
| d.1.1 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 122,74+31,95+12,94+27,54 | m2 | 195,17 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 195,17 |
| 2 | KNR 4-01 0429-05 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych | m2 |  |  |
| d.1.1 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 31,95+12,94+27,54 | m2 | 72,43 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72,43 |
| 3 | KNR 2-02 0405-01/02 | Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7.1 m - rozebranie | m2 |  |  |
| d.1.1 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 7,1*5,76+6,9*4,25+5,35*7,48 | m2 | 110,239 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110,239 |
| 4 | KNR 4-01 0426-04 | Rozebranie obicia ścian z paneli | m2 |  |  |
| d.1.1 | analogia |  |  |  |  |
|  | Pom. nr 4 | (1,45*2+2,04*2)*2,8-0,8*2,0 | m2 | 17,944 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17,944 |
| 5 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,89*17,41 | m2 | 15,495 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,495 |
| 6 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,92*6,6*0,5*2*0,25 | m3 | 3,168 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,168 |
| 7 | KNR 4-01 0106-04 | Usunięcie z parteru budynku gruzu | m3 |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.5*0,12+poz.6*0,25 | m3 | 2,651 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,651 |
| 8 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie i utylizacja gruzu | m3 |  |  |
| d.1.1 | analiza indywidualna |  |  |  |  |
|  |  | poz.7 | m3 | 2,651 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,651 |
| 1.2 |  | Konstrukcja dachu wraz z robotami towarzyszącymi |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0310-01 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) | m3 |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,0*1,0*1,0*3 | m3 | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 10 | KNR 2-01 0320-0101 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.9-poz.12 | m3 | 2,25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,25 |
| 11 | KNR 2-01 0212-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.9-poz.10 | m3 | 0,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,75 |
| 12 | KNR 2-02 0204-01 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu | m3 |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5*0,5*1,0*3 | m3 | 0,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,75 |
| 13 | KNR-W 4-03 1015-11 | Montaż marek stalowych do montażu słupów | szt. |  |  |
| d.1.2 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 14 | KNR 2-02 0211-04 | Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m | m3 |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (6,2+4,66+6,2+3,57+0,27+4,36+7,34+11,58+4,36+17,41)*0,24*0,25 | m3 | 3,957 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,957 |
| 15 | KNR 2-02 0211-01 | Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane | m3 |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (2,7*2+1,48*2+0,36*6)*0,24*0,24 | m3 | 0,606 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,606 |
| 16 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm | t |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (6,2+4,66+6,2+3,57+0,27+4,36+7,34+11,58+4,36+17,41)/0,2*0,9*0,222/1000 | t | 0,066 |  |
|  |  | (2,7*2+1,48*2+0,36*6)/0,1*0,9*0,222/1000 | t | 0,021 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,087 |
| 17 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (6,2+4,66+6,2+3,57+0,27+4,36+7,34+11,58+4,36+17,41)*4*0,89/1000 | t | 0,235 |  |
|  |  | (3,9*2+2,68*2+1,56*6)*4*0,89/1000 | t | 0,08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,315 |
| 18 | KNR-W 2-02 0108-03 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm | m2 |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11,58*0,36 | m2 | 4,169 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,169 |
| 19 | KNR-W 2-02 0129-04 | Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych płytkami z betonu komórkowego grubości 12 cm | m2 |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11,58*1,1 | m2 | 12,738 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,738 |
| 20 | NNRNKB 202 0138-01 | (z.I) Ściany szczelinowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5 m z bloczków i płytek z betonu komórkowego - uzupełnienie ścian szczytowych | m2 |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (2,68*6,6*0,5)*2 | m2 | 17,688 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17,688 |
| 21 | KNR-W 4-03 1015-11 | Montaż kotew do montażu murłat | szt. |  |  |
| d.1.2 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 12 | szt. | 12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12 |
| 22 | KNR-W 2-05 0101-01 | Słupy stalowe - rura kw. 80x80x4 mm - dostawa i montaż | t |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,03*3*9,22/1000 | t | 0,111 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,111 |
| 23 | KNR-W 2-05 0102-07 | Podciąg dachowy HE 160A | t |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,78*30,4/1000 | t | 0,145 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,145 |
| 24 | KNR 2-02 0406-02 | Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (17,59+12,13)*0,14*0,14 | m3 drew. | 0,583 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,583 |
| 25 | KNR 2-02 0407-04 | Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1,81*7+1,16*3)*0,16*0,16 | m3 drew. | 0,413 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,413 |
| 26 | KNR 2-02 0408-01 | Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,44*6*0,08*0,16 | m3 | 0,111 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,111 |
| 27 | KNR 2-02 0406-06 | Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 17,59*0,16*0,16 | m3 drew. | 0,45 |  |
|  |  | 17,59*0,16*0,2 | m3 drew. | 0,563 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,013 |
| 28 | KNR 2-02 0406-05 | Belki sufitowe | m3 drew. |  |  |
| d.1.2 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | (17,04*3+5,4)*0,06*0,16 | m3 drew. | 0,543 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,543 |
| 29 | KNR 2-02 0408-05 | Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,72*20*0,06*0,16 | m3 | 1,482 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,482 |
| 1.3 |  | Sufit podwieszony w sali wraz z instalacją oświetleniową |  |  |  |
| 30 | KNR-W 2-02 2702-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych np ROCKFON Sofit 600x600x15 krawędź A | m2 |  |  |
| d.1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 122,74+31,95+12,94+27,54 | m2 | 195,17 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 195,17 |
| 31 | KNR 0-15II 0517-01 | Paroizolacja | m2 |  |  |
| d.1.3 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | poz.30 | m2 | 195,17 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 195,17 |
| 32 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm | m2 |  |  |
| d.1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.30+2,96 | m2 | 198,13 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 198,13 |
| 1.4 |  | Podłoża pod posadzki i posadzka w sali |  |  |  |
| 33 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 |  |  |
| d.1.4 |  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10) |  |  |  |
|  |  | 122,74*0,1 | m3 | 12,274 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,274 |
| 34 | KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa | m2 |  |  |
| d.1.4 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 122,74 | m2 | 122,74 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122,74 |
| 35 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10 cm | m2 |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.34 | m2 | 122,74 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122,74 |
| 36 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.34 | m2 | 122,74 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122,74 |
| 37 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm | m2 |  |  |
| d.1.4 |  | Krotność = 4 |  |  |  |
|  |  | poz.34 | m2 | 122,74 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122,74 |
| 38 | KNR 2-02 0616-01 | Podkład pod panele podłogowe | m2 |  |  |
| d.1.4 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | poz.34 | m2 | 122,74 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122,74 |
| 39 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (klasa AC5) | m2 |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.34 | m2 | 122,74 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 122,74 |
| 1.5 |  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych |  |  |  |
| 40 | KNR 0-19 0929-10 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 | m2 |  |  |
| d.1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5*1,5*6 | m2 | 13,5 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,5 |
| 41 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  |  |
| d.1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5*1,5 | m2 | 2,25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,25 |
| 42 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników | m |  |  |
| d.1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,55*7 | m | 10,85 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,85 |
| 43 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | szt |  |  |
| d.1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | szt | 6 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |
| 44 | KNR 0-19 0931-08 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wraz z obróbką obsadzenia | m2 |  |  |
| d.1.5 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 1,33*2,3+1,65*2,05 | m2 | 6,442 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,442 |
| 45 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
| d.1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 46 | KNNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych | m2 |  |  |
| d.1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,8*2,0*3+0,7*2,0 | m2 | 6,2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,2 |
| 47 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych | m2 |  |  |
| d.1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,8*2,0*3+0,7*2,0 | m2 | 6,2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,2 |
| 48 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - zamurowanie otworu po oknie | m3 |  |  |
| d.1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5*1,5*0,38 | m3 | 0,855 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,855 |
| 1.6 |  | Roboty tynkowe i malarskie w sali |  |  |  |
| 49 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej | m2 |  |  |
| d.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | Pom. nr 5 | (5,93*2+4,66*2-0,9)*1,5 | m2 | 30,42 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,42 |
| 50 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 |  |  |
| d.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | Pom. nr 1 | (17,41*2+7,05*2)*3,14-1,65*2,05 | m2 | 150,226 |  |
|  | Pom. nr 2 | (7,34*2+4,36*2)*2,8-1,65*2,05 | m2 | 62,138 |  |
|  | Pom. nr 3 | (3,7*2+4,36*2)*2,8-1,33*2,3 | m2 | 42,077 |  |
|  | Pom. nr 4 | (1,45*2+2,04*2)*2,8 | m2 | 19,544 |  |
|  | Pom. nr 5 | (5,93*2+4,66*2)*2,8 | m2 | 59,304 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 333,289 |
| 51 | KNR 4-01 0106-04 | Usunięcie z parteru budynku gruzu | m3 |  |  |
| d.1.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.50*0,015+poz.49*0,02 | m3 | 5,608 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,608 |
| 52 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie i utylizacja gruzu | m3 |  |  |
| d.1.6 | analiza indywidualna |  |  |  |  |
|  |  | poz.51 | m3 | 5,608 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,608 |
| 53 | KNR-W 4-01 0726-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu | m2 |  |  |
| d.1.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5*1,5 | m2 | 2,25 |  |
|  |  | poz.19 | m2 | 12,738 |  |
|  |  | poz.20 | m2 | 17,688 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32,676 |
| 54 | KNR-W 4-01 0726-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu | m2 |  |  |
| d.1.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5*1,5 | m2 | 2,25 |  |
|  |  | poz.19 | m2 | 12,738 |  |
|  |  | poz.20 | m2 | 17,688 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32,676 |
| 55 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 |  |  |
| d.1.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.50 | m2 | 333,289 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 333,289 |
| 56 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 |  |  |
| d.1.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.50-poz.57 | m2 | 313,429 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 313,429 |
| 57 | KNR-W 2-02 1508-03 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 |  |  |
| d.1.6 |  |  |  |  |  |
|  | Pom. nr 4 | (1,45*2+2,04*2)*1,5 | m2 | 10,47 |  |
|  | Pom. nr 5 | (4,66+0,8*2)*1,5 | m2 | 9,39 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19,86 |
| 58 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
| d.1.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 122,74+31,95+12,94+2,96+27,54 | m2 | 198,13 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 198,13 |
| 2 |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |
| 59 | KSNR 5 0405-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże z cegły | wyp. |  |  |
| d.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | wyp. | 6 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |
| 60 | KSNR 5 0405-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły | wyp. |  |  |
| d.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | wyp. | 10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |
| 61 | KNNR 5 0503-03 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED 60x60 40W 3200lm | kpl. |  |  |
| d.2 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 22 | kpl. | 22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22 |
| 62 | KNNR 5 0104-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na drewnie | m |  |  |
| d.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 82 | m | 82 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 82 |
| 63 | KNNR 5 0206-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe | m |  |  |
| d.2 |  | - przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 |  |  |  |
|  |  | 82 | m | 82 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 82 |
| 64 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył |  |  |
| d.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 22*6 | szt.żył | 132 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 132 |
| 3 |  | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 65 | S-215 0900-03 | Montaż szafki SWP-3,SWN-3 8-10 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze" | szt. |  |  |
| d.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 66 | S-215 0900-05 | Sieci przewodów z PE | m |  |  |
| d.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 17*5+12,5*2+3,5+6,5 | m | 120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120 |
| 67 | KNR INSTAL 0309-07 | Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm | szt. |  |  |
| d.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9 |
| 68 | KNR-W 2-15 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe | szt. |  |  |
| d.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9 |
| 69 | KNR INSTAL 0301-07 | Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 35 mm (gr. ścianki 1.5 mm) na ścianach (lutowanie twarde) | m |  |  |
| d.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,8 | m | 5,8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,8 |
| 70 | KNR INSTAL 0308-05 | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr. nom. 32 mm w instalacji c.o. | szt. |  |  |
| d.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 |
| 71 | KNR 0-35 0112-03 | Pompa obiegowa c.o. | szt. |  |  |
| d.3 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 72 | KNR INSTAL 0307-01 | Płukanie instalacji c.o. | m |  |  |
| d.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.66*2+poz.69 | m | 245,8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 245,8 |
| 73 | KNR INSTAL 0307-03 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
| d.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | poz.72 | m | 245,8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 245,8 |
| 74 | KNR INSTAL 0307-04 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz. |  |  |
| d.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | urządz. | 9 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9 |
| 4 |  | Dostawa i montaż wentylatorów ściennych |  |  |  |
| 75 | KNR-W 2-17 0206-01 | Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - dostawa i montaż | szt. |  |  |
| d.4 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |
| 5 |  | Instalacja gazowa i technologia kotłowni |  |  |  |
| 76 |  | Płyta fundamentowa pod zbiornik 3,5x1,5x0,14 | szt. |  |  |
| d.5 | analiza indywidualna |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 77 |  | Zbiornik naziemny gazu poj. 4850l | szt. |  |  |
| d.5 | analiza indywidualna |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 78 |  | Zestaw przyłączeniowy 2GN | szt. |  |  |
| d.5 | analiza indywidualna |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 79 |  | Montaż i transport zbiornika | szt. |  |  |
| d.5 | analiza indywidualna |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 80 | KNR 0-31 0215-01 | Kotły grzewcze gazowe - dostawa i montaż | kpl. |  |  |
| d.5 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |