Załącznik nr 8 do SWZ

Zamawiający:

Gmina Zawidz

ul. Mazowiecka 24

09-226 Zawidz Kościelny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I: Dostawa równiarki drogowej

Opis oferowanej równiarki drogowej, w tym szczegółowy opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz jej wyposażenia, dokumentów równiarki, udzielonej gwarancji, serwisu gwarancyjnego oraz szkolenia dot. obsługi dostarczonej równiarki:

| L.p. | Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz wyposażenie równiarki/ Wymagane dokumenty / Gwarancja i serwis gwarancyjny / Szkolenie dot. obsługi dostarczonej równiarki | Parametry Wymagane | Parametry oferowane (podać parametry lub potwierdzić wymagane) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj | fabrycznie nowa samojezdna równiarka drogowa |  |
| 2 | Rok produkcji | 2023 (dopuszcza się 2022) |  |
| 3 | Moc i rodzaj silnika | silnik wysokoprężny o mocy od 100 KW chłodzony płynem |  |
| 4 | Masa eksploatacyjna | do 14 000,00 kg |  |
| 5 | Wysokość | maksymalna 3,30 m |  |
| 6 | Długość całkowita | od 7,00 m do 9,50 m |  |
| 7 | Szerokość całkowita | do 2,50 m przy złożonym lemieszu |  |
| 8 | Sterowanie joystickami | Wymagane |  |
| 9 | Łamana rama z możliwością przechyłu | wymagane |  |
| 10 | Przedni pług ze wskaźnikiem położenia | wymagane |  |
| 11 | Lemiesz środkowy pełno obrotowy z funkcją wysuwu bocznego, oraz wymiennymi ostrzami | o szerokości od 3,00 m do 3,80 m |  |
| 12 | Zrywak tylny ze wskaźnikiem głębokości | wymagane |  |
| 13 | Komplet dodatkowych lemieszy | wymagane |  |
| 14 | Kierownica umożliwiająca poruszanie się po drogach publicznych | wymagane |  |
| 15 | Wspomaganie układu kierowniczego | wymagane |  |
| 16 | Napęd | 6x6 |  |
| 17 | Błotniki kół przednich i tylnych | wymagane |  |
| 18 | Skrzynia biegów | Automatyczna, co najmniej 6 biegów w przód, 3 w tył |  |
| 19 | Kabina operatora w pełni przeszklona, drzwi przesuwne z obu stron, regulowany fotel, wyposażona w zestaw wskaźników umożliwiających odczytywanie parametrów pracy silnika | wymagane |  |
| 20 | Kabina z możliwością przechylania | wymagane |  |
| 21 | Klimatyzacja i ogrzewanie kabiny operatora | wymagane |  |
| 22 | Regulowana kolumna kierownicy | wymagane |  |
| 23 | Kamera na lemiesz środkowy i zrywak tylny | wymagane |  |
| 24 | Kamera cofania i sygnał akustyczny | wymagane |  |
| 25 | Oświetlenie drogowe, ostrzegawcze i robocze | wymagane |  |
| 26 | Lusterka zewnętrzne po obydwu stronach kabiny + lusterko wsteczne | wymagane |  |
| 27 | Wycieraczka i spryskiwacz przedniej i tylnej szyby | wymagane |  |
| 28 | Radio z głośnikami i anteną | wymagane |  |
| 29 | Zestaw narzędzi, klucz do kół, kliny do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka | wymagane |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim | wymagane wersja papierowa i elektroniczna - 1 egz. |  |
| 31 | Katalog części zamiennych w języku polskim | wymagane wersja papierowa i elektroniczna - 1 egz. |  |
| 32 | Równiarka musi być przystosowana i dopuszczona do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny Równiarka musi posiadać deklarację zgodności CE | wymagane Deklaracja zgodności musi być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru równiarki |  |
| 34 | Gwarancja jakości | min. 24 miesięcy liczone od dnia bezusterkowego protokołu odbioru na równiarkę z wyposażeniem z wyłączeniem części gumowych, szklanych i zużywalnych |  |
| 35 | Serwis gwarancyjny wykonywany przez autoryzowaną stację obsługi, oraz magazyn części zamiennych | Wymagane Całość napraw gwarancyjnych (łącznie z materiałami i robocizną) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w miejscu jego eksploatacji, tj. na terenie Gminy Zawidz W przypadku niemożliwości naprawy na miejscu przewóz równiarki do naprawy i odwóz do Zamawiającego na koszt Wykonawcy |  |
| 36 | Terminy przeglądów gwarancyjnych | podać co ile motogodzin |  |
| 37 | Adres serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz magazynu części zamiennych | Wymagane Podać również dane do kontaktów, w tym nr telefonów oraz adresy e-mail |  |
| 38 | Przeprowadzenie rozruchu równiarki oraz szkolenia w zakresie jej obsługi | wymagane rozruch równiarki u Zamawiającego; szkolenie 2 pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonej równiarki |  |

Wykonawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Parametry oferowane”. Proponowane przez Wykonawcę parametry równiarki nie mogą być gorsze lub sprzeczne w stosunku do wymagań określonych powyżej przez Zamawiającego.

Data _____________

Specyfikację sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Specyfikacja składana wraz z ofertą.